仕　様　書

- 事業名

葛城市福祉総合ステーション自動券売機賃貸借

２．契約期間

令和8年10月1日から令和13年9月30日まで（60ヶ月）

（地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約）

- 設置場所

葛城市染野地内

- 設置物

高額紙幣対応ボタン型自動券売機　1台

- 機器の導入・設置

(1)受注者は落札決定後、必要に応じ電源工事や導入設置作業を発注者または福祉総合ステーション職員と別途協議した上で実施すること。

(2)本仕様書に記載が無い場合でも、機器等の正常な動作に必要な部品や設置作業などがある場合は､受注者が適宜付加すること。

(3)受注者は令和8年9月25日(金）までに機器を納品し、据付・調整後、速やかに設置部署の職員に対し使用方法の説明を行うこととし、このときの説明用の資料などについては落札者が用意すること。

- 機器仕様(下記仕様と同等品可）

| 口座数 |  | 最大100口座以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 券寸法 |  | 幅：57.5㎜×長さ30、40、60、90、120㎜ |  |  |
| 印刷用紙 |  | 感熱ロール紙 長さ：300M |  |  |
| 印刷方式 |  | サーマルドット方式 |  |  |
| プリンタ |  | 回数券綴り券発行機能を有すること |  |  |
| 発券速度 |  | 30㎜券発行で約2秒 |  |  |
| 印字内容 |  | 価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日付、№、号機№、その他 |  |  |
| 印字文字種 |  | 英数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字(JIS第一/第二水準) |  |  |
| ２ロール機能 |  | オートチェンジ機能(ロール紙2巻セットによる自動切替機能) |  |  |
| 使用貨幣 |  | 紙幣 | 1万円札、5千円札、2千円札、千円札 ※新旧紙幣使用可能であること |  |
|  |  | 硬貨 | 新旧500円、100円、50円、10円硬貨 |  |
| 紙幣収納方式 |  | 3区分整列収納(1万円・2千円は混合) |  |  |
| 紙幣収納枚数 |  | 1万円札 | 約400枚(非還流) ※混合収納の合計枚数 |  |
|  |  | 2千円札 |  |  |
|  |  | 5千円札 | 約250枚 | (還流) ※紙幣釣銭用 |
|  |  | 千円札 | 約880枚 |  |
| 紙幣釣銭 |  | 5千円、千円札 |  |  |
| 硬貨収納枚数 | 500円 | 約350枚 | (ホッパー収納枚数)(還流) ※硬貨釣銭用 |  |
|  | 100円 | 約1000枚 |  |  |
|  | 50円 | 約650枚 |  |  |
|  | 10円 | 約1000枚 |  |  |
| 集計様式 |  | メニュー/口座/グループ/売れ筋形式から集計印字形式を指定 |  |  |
| その他帳票 |  | グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入手出金情報 |  |  |
| リモコン |  | 設定用リモコン(赤外線方式) |  |  |
| 質量 |  | 約121Kg |  |  |
| 外形寸法 |  | 幅650ｍｍ×高さ1600ｍｍ×奥行き300ｍｍ（突起物は除く） |  |  |
| 定格消費電力 |  | 55/55Ｗ(50/60Hz) |  |  |
| 設置環境 |  | 屋内専用 温度：+5～40℃、湿度：30～80％RH(結露なきこと) |  |  |
| その他 |  | 設置後、任意でキャッシュレス対応ができること。 スマートフォンアプリに対応 |  |  |

※参考機種：NECマグナムコミュニケーションズ株式会社　BT-e312(高額タイプ）

７. 特記事項

①　ボタン数が最大１００口座あること。

②　ボタンの配置、配列が既存機と同一であり、レイアウトは自由にできること。

③　既存機と新台の部品（ボタンやケーブル）に互換性があること。

④　ミシン目綴じの回数券を発行できること。

⑤　リモコンにて日常の操作、各種設定、日計や硬貨の回収等の締め処理が出来ること。

⑥　エコモード

（時間設定、近接センサーでバックライトの自動ON、OFFが可能なこと）

⑦　ボタンの背照はLED方式により7色の発光が可能なこと。

⑧　ロール紙2巻セットによる自動切替機能があること。

⑨　紙幣の投入は重ねて一括投入が可能なこと。

⑩　楽な姿勢で紙幣・硬貨の投入が出来るユニバーサルデザインであること。

⑪　抗菌ボタン対応であること。

⑫　スマホでのメニュー変更、価格変更が可能なこと。

⑬　既存の券売機と概ね同様の操作性及び運用方法を踏襲した仕様とし、利用者及び管理者に大きな変更負担が生じない構成とする。また、現在の発行券と券面統一性を維持すること。

８．保守体制

故障・問合せ受付は原則、平日及び土日祝日 9：00～17：30 とし，受付後速やかに

対応すること。訪問修理は平日及び土曜日 9：00～17：30 に行うこと。

９．その他

・搬入設置及び機器データ設定に関して、事前に発注者または設置施設職員と協議する　こと。

・納入機器については新品のものを用意すること。現行の券売機1台の撤去廃棄は本調達に含むこととする。

・その他本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当者と協議し、その指示に従うこと。